PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PGI-RESPEL, SEDES OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA UAERMV

Bogotá, D.C.,

2023

Contenido

Introducción	4

Marco teórico	4

1.	Componente No. 1- Prevención y minimización	5

1.1 Objetivos	5

1.2 Meta	5

1.3 Identificación de residuos peligrosos generados en la Entidad	5

1.4  Clasificación e identificación de características de peligrosidad	6

1.5 Cuantificación de la generación de residuos peligrosos	7

1.6 Alternativas de Prevención y Minimización	10

2.	Componente No. 2 - Manejo interno ambientalmente seguro	11

2.1 Objetivos	11

2.2 Metas	12

2.3 Manejo Interno de RESPEL	12

2.4 Rotulado de los RESPEL	13

2.5 Medidas de Contingencia	18

2.6 Medidas para la entrega de residuos al transportador	23

3.	Componente No.3. manejo externo ambientalmente seguro	27

3.1 Objetivo	28

3.2 Meta	28

3.3 Gestión de residuos sólidos en frentes de obra	28

4.	Componente No. 4 programa de sensibilización	29

4.1 Personal responsable de la coordinación y operación del plan de gestión integral de RESPEL	29

4.2 Sensibilizaciones para la implementación del plan	30

4.3 Alcance	31

4.4 Seguimiento y evaluación del plan	31

5.	Anexos	32

Listado de tablas

Tabla 1 Identificación de fuentes generadoras	6

Tabla 2 Clasificación de residuos peligrosos y su gestión	6

Tabla 3 Cantidad de residuos peligrosos generados por tipo durante el año 2022	7

Tabla 4 Calculo de media móvil sede operativa, año 2022	8

Tabla 5 Calculo de media  móvil sede administrativa, año 2022	9

Tabla 6 Acciones tomadas para la prevención y minimización de la generación de RESPEL	10

Tabla 7 Registro fotográfico envasado de RESPEL UAERMV	12

Tabla 8 Registro fotográfico caja de cierre hermético	13

Tabla 9 Rótulos y etiquetas a adoptar de acuerdo a la clase de RESPEL	13

Tabla 10 Registro fotográfico almacenamiento aceite usado	16

Tabla 11 Registro fotográfico residuos debidamente embalados	16

Tabla 12 Instrucciones para el transporte de RESPEL	24

Tabla 13.Registro fotográfico contenedor acomodado en el vehículo	26

Tabla 14 Registro fotográfico Kit de atención a emergencias	27

Tabla 15 Directorio contactos de emergencia	27

Tabla 16 Gestión Externa de RESPEL	28

Tabla 17 Personal responsable de la operación del Plan RESPEL	29

Tabla 18 Registro fotográfico de sensibilizaciones realizadas	30

Tabla 19 Registro fotográfico atención a derrame de hidrocarburo	32

Listado de ilustraciones

Ilustración 1 Diagrama de generación de residuos peligrosos	5

Ilustración 2 Media móvil RESPEL generados por la UAERMV 2022- Sede Operativa	9

Ilustración 3 Media móvil RESPEL generados por la UAERMV 2022- Sede Administrativa	10

Ilustración 4 Rotulo a colocar en los envases con residuos peligrosos	15

Ilustración 5 Flujograma instrucciones para el almacenamiento de RESPEL	19

Ilustración 6 Flujograma instrucciones de contingencia en caso de colmatación en el almacenamiento de RESPEL	20

Ilustración 7 Flujograma instrucciones de contingencia en caso de derrame en el almacenamiento de RESPEL	21

Ilustración 8 Flujograma instrucciones de contingencia en caso de ignición en el almacenamiento de RESPEL	22

Ilustración 9 Flujograma instrucciones de contingencia en caso de sismo en el almacenamiento de RESPEL	23

Ilustración 10 Ruta de transporte de RESPEL desde sede Administrativa a Sede Operativa	25

Ilustración 11 Ruta de transporte de RESPEL desde sede Operativa a zona participe de la Jornada reciclaton	25

Ilustración 12 Ruta de transporte de RESPEL desde sede Operativa a zona participe de la Jornada reciclaton	26

Ilustración 13 Formato verificación de buenas prácticas ambientales - GAM-FM-012	31

# Introducción

La generación de residuos peligrosos en la Entidad representa una consecuencia significativa tanto al ambiente como a la salud de quienes manipulan estos residuos; dichos residuos se generan por la ejecución de actividades, servicios y procesos productivos misionales de la Entidad, los cuales aportan al desarrollo económico del Distrito Capital y del país. Los riesgos que representan los RESPEL, se definen de acuerdo a las características peligrosidad y propiedades de los mismos, los cuales pueden desencadenar en afectaciones a la salud por bioacumulación, cáncer, daño a nivel cerebral, a los sistemas digestivo, respiratorio, entre otros y a nivel de los recursos naturales por contaminación del agua, el suelo y el aire.

La gestión integral de los residuos peligrosos debe estar orientada principalmente hacia la prevención de la generación del residuo y en su defecto a la reducción de la cantidad generada, buscando la preservación de la salud y del ambiente, tal y como lo establece en Ministerio de Ambiente en su Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”.

En mayo del 2020 fue aprobado el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”, donde se establece el Propósito número 5 que busca: “Construir Bogotá-Región con Gobierno Abierto, transparente y ciudadanía consciente", para lograr Incrementar la efectividad de la Gestión Pública distrital y local con el programa de Gestión pública efectiva del que se origina el Proyecto de Inversión 7859 - Fortalecimiento Institucional y donde la Entidad aporta al cumplimiento de las siguientes metas: I) Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional  para las Entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG y II) Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las Entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales. Este proyecto busca incrementar el cumplimiento de las políticas que componen el MIPG para el mejoramiento de la gestión interna, el fortalecimiento de los procesos y la satisfacción de los grupos de valor.

Uno de los componentes de este proyecto está relacionado con la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, orientado entre otros al fortalecimiento institucional a través del mejoramiento de las condiciones ambientales de la Entidad en todos los procesos y procedimientos, logrando un buen nivel de desempeño institucional.

En este documento se proponen diferentes alternativas de minimización que permitirán la Gestión Integral de los Residuos Peligrosos, generados durante el proceso productivo, mediante la adopción de metas y compromisos que tras su implementación conducirán a la optimización de las actividades y procesos desarrollados por la Entidad y enfocados al manejo ambientalmente responsable y con estrategias de sostenibilidad ambiental.

# Marco teórico

El Plan de Gestión Integral de RESPEL, además de ser una obligación legal, constituye una herramienta de planificación aplicable a todo aquel que genere este tipo de residuos, permitiéndole dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. El Plan tiene como fin, establecer las herramientas de gestión que permiten a los generadores conocer y evaluar sus RESPEL, (tipos y cantidades) y las diferentes alternativas de prevención y minimización de impactos negativos.

Por otra parte, el PGI-RESPEL permite mejorar la gestión y asegurar que el manejo de estos residuos se realice de una manera ambientalmente razonable, con el menor riesgo posible,  procurando la mayor efectividad económica, social y ambiental, en concordancia con la Política y las regulaciones sobre el tema. Igualmente, su implementación permite avanzar en la optimización de actividades, procesos y en la reducción de costos de funcionamiento y operación.

## Componente No. 1- Prevención y minimización

### 1.1 Objetivos

- Definir y clasificar el tipo de residuos que se generan en la Entidad.

- Establecer medidas de gestión que permitan prevenir y minimizar los impactos al ambiente y la salud humana que se puedan derivar de la generación y el manejo de los residuos peligrosos.

### 1.2 Meta

- Generar el 100% de la clasificación cualitativa y cuantitativa de los RESPEL generados en la UMV.

### 1.3 Identificación de residuos peligrosos generados en la Entidad

A continuación, se describen las fuentes de generación de residuos peligrosos de acuerdo a las actividades desarrolladas en la UAERMV.

Ilustración 1 Diagrama de generación de residuos peligrosos

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en la ilustración 1, se identifican tres fuentes generadoras de residuos peligrosos: sede Administrativa, sede Operativa y frentes de obra.

Tabla 1 Identificación de fuentes generadoras

| ACTIVIDAD DEL PROCESO | ACTIVIDAD | RESIDUO | ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO | POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento Maquinaria | Cambio de aceite | Aceite usado | Derrame de aceite usado Trapos impregnados de aceite | Contaminación del suelo Contaminación Cruzada |
|  | Cambio de baterías plomo- acido | Baterías plomo-acido | No se presentan baterías al momento de la visita | Contaminación del suelo Contaminación del agua |
|  | Cambio de filtros | Filtros | Filtros dispuestos en el piso | Contaminación del suelo |
|  | Lavado del vehículo | Agua con residuos de hidrocarburos | Descarga de agua de lavado de vehículos y subproductos | Contaminación del suelo Contaminación del Recursos hídrico |
| Mantenimiento de instalaciones | Mantenimiento iluminación | Luminarias | Generación de luminarias | Contaminación del aire |
|  | Mantenimiento impresoras/ fotocopiadoras | Tóneres | Generación de residuos | Contaminación de suelo y agua |
| Mantenimiento y conservación de vías | Limpieza de equipos | Solidos contaminados con HC | Generación de residuos | Contaminación de suelo |
|  | Cambio de EPP | Sólidos contaminados con HC | Generación de residuos | Contaminación de suelo |
| Accidentes Laborales | Cumplimiento de las labores | Material impregnado con Sangre o fluidos corporales | Generación de Residuos | Contaminación del suelo y del agua |

Fuente: Elaboración propia

### 1.4  Clasificación e identificación de características de peligrosidad

Teniendo en cuenta las hojas de seguridad de los productos adquiridos por la Entidad, se pudo identificar la generación de los siguientes residuos, con su clasificación de acuerdo al Anexo del Decreto 4741 de 2005.

Tabla 2 Clasificación de residuos peligrosos y su gestión

| RESIDUOS PELIGROSOS | CLASIFICACIÓN | GESTIÓN |
| --- | --- | --- |
| Aceites usados (residuos peligrosos) | Y9 | Aprovechamiento |
| Baterías plomo-acido en desuso (Programa Pos-Consumo) | Y31 | Aprovechamiento / tratamiento |
| Baterías AA y AA en desuso (Programa Pos-Consumo) | Y31 | Aprovechamiento / tratamiento |
| Filtros de aceite y de combustible usados | NA | Aprovechamiento / disposición final |
| Filtros de aire usados en motores | Y9-Y6 | Aprovechamiento / disposición final |
| Luminarias en desuso (Programa Pos-consumo) | Y29-A1030 | Aprovechamiento |
| Tóner (Programa Pos-Consumo) | Y12-A4070 | Aprovechamiento |
| Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE | A1020 A1180 | Aprovechamiento |
| Sólidos contaminados con hidrocarburos | Y9 | Disposición final |
| Solidos contaminados con sustancias químicas | A4060 | Disposición final |
| Residuos contaminados con emulsión asfáltica | A3200 | Disposición final |
| Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua | Y9 | Disposición final |
| Desechos de asfalto con contenido de alquitrán resultantes de la construcción y el mantenimiento de carreteras | A3200 | Disposición final |
| Residuos Hospitalarios | Y1 | Disposición final |

Fuente: Elaboración propia

### 1.5 Cuantificación de la generación de residuos peligrosos

Por medio del formato Registro mensual de generación de RESPEL (GAM-FM-007) y el formato registro de movimientos de RESPEL en el sitio de almacenamiento (GAM-FM-010), se procede a efectuar la cuantificación de los residuos peligrosos generados durante el año 2022.

Tabla 3 Cantidad de residuos peligrosos generados por tipo durante el año 2022

| ESTADO | RESIDUOS PELIGROSOS | CANTIDAD (KG) / AÑO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquido | Aceites usados (residuos peligrosos) | - | Procedentes de mantenimiento de equipos |
|  | Aceite Vegetal Usado ( AVU) | 6,60 | Procedente de actividades de Casino |
| Sólido | Filtros de aceite y de combustible usados | 0 | Procedentes de mantenimiento de equipos |
|  | Luminarias en desuso | 137,5 | Se cuenta con luminarias de alta duración LED en 100% de las áreas |
|  | Tóneres (Programa Pos-Consumo) | 284,8 | Generados por las impresoras propias de la Entidad, las demás son devueltas posconsumo. |
|  | Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE | 838 | Residuos de repuestos de maquinaria y equipo |
|  | Baterías | 675 | Se pueden generar eventualmente |
|  | Pilas AA y AAA | 0 | Se pueden generar eventualmente |
|  | Sólidos impregnados con hidrocarburos | 878 | Elementos que son utilizados para limpieza ó almacenamiento temporal de HC o fuentes de HC |
|  | Solidos contaminados con sustancias químicas | 71 | Generados en frentes de obra, solventes de pintura de demarcación eventualmente |
|  | Desechos de asfalto con contenido de alquitrán resultantes de la construcción y el mantenimiento de carreteras | 0 | Se tiene contemplado por que eventualmente se puede generar en frentes de obra |
| TOTAL RESPEL GENERADOS 2022 |  | 2981 |

Fuente: Elaboración propia

En las tablas 2 y 3, se puede ver el tipo de residuo que peligroso genera la Entidad; a este se le asigna un código según el Decreto 4741 del 2005. Las cantidad de residuos se gestionan de forma ambientalmente segura ya que como se muestra en las tablas algunos de los RESPEL tienen un programa especial desarrollado por la Secretaria de Ambiente denominado “Pos-Consumo”, el cual se caracteriza por disponer de manera adecuada los RESPEL generados por las distintas actividades de las empresas y/o Entidades distritales.

#### 1.5.1 Media Móvil

De conformidad con el Decreto 4741 de 2005 “(…) los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las siguientes categorías y plazos:

- Categorías:

- Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas;

- Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas;

- Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas (…).

Así las cosas, la UAERMV realiza el cálculo de su media móvil de manera anual.

Tabla 4 Calculo de media móvil sede operativa, año 2022

| PERIODO 2022 | TOTAL RESPEL (KG / MES) | MEDIA MÓVIL (KG / MES) |
| --- | --- | --- |
| Enero | - | - |
| Febrero | - | - |
| Marzo | 267,00 | - |
| Abril | 101,70 | - |
| Mayo | 169,80 | - |
| Junio | 812,50 | 225 |
| Julio | - | 225 |
| Agosto | - | 225 |
| Septiembre | 368,90 | 242 |
| Octubre | - | 225 |
| Noviembre | 420,80 | 267 |
| Diciembre | 840,90 | 272 |
| TOTAL DE RESPEL GENERADOS | 2.981,60 |  |
| PROMEDIO DE GENERACION DE RESPEL |  | 248 |
| CLASIFICACIÓN: | MEDIO GENERADOR |  |

Fuente: Elaboración de propia

Ilustración 2 Media móvil RESPEL generados por la UAERMV 2022- Sede Operativa

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 Calculo de media  móvil sede administrativa, año 2022

| PERIODO 2022 | TOTAL, RESPEL (KG/MES) | MEDIA MÓVIL (KG/MES) |
| --- | --- | --- |
| Enero | - | - |
| Febrero | - | - |
| Marzo | - | - |
| Abril | - | - |
| Mayo | - | - |
| Junio | - | - |
| Julio | - | - |
| Agosto | - | - |
| Septiembre | - | - |
| Octubre | - | - |
| Noviembre | - | - |
| Diciembre | - | - |
| TOTAL DE RESPEL GENERADOS | 0 |  |
| PROMEDIO DE GENERACION DE RESPEL |  | 0 |
| CLASIFICACIÓN: | PEQUEÑO GENERADOR |  |

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 3 Media móvil RESPEL generados por la UAERMV 2022- Sede Administrativa

Fuente: Elaboración propia

En vista de la información proporcionada de cantidades de RESPEL generados en el año 2022 y conforme al Artículo 28, decreto 4741 del 2005, la sede operativa La elvira está clasificada como “Mediano generador” de RESPEL, mientras que la sede Administrativa es un “Pequeño generador”.

Es importante tener en cuenta que en la sede operativa se almacenan los residuos generados en frentes de obra.

### 1.6 Alternativas de Prevención y Minimización

Con el fin de realizar una adecuada gestión y conseguir la meta propuesta, la UAERMV ha establecido las siguientes medidas de prevención y minimización de la generación de RESPEL que las actividades tanto misionales como de apoyo pueden generar.

A continuación, se establecen las alternativas de manejo que se han propuesto como control:

Tabla 6 Acciones tomadas para la prevención y minimización de la generación de RESPEL

| ACTIVIDAD DE PROCESO | ACTIVIDAD | RESIDUO | ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO | POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL UAERMV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento Maquinaria | Cambio de aceite | Aceite usado | Derrame de aceite usado Trapos impregnados de aceite | Contaminación del suelo Contaminación cruzada | Devolución posconsumo Contratación ambiental |
|  | Cambio de baterías plomo- acido | Baterías plomo-acido | No se presentan baterías al momento de la visita | Contaminación del suelo Contaminación del agua | Devolución posconsumo Gestión externa con autorizados para aprovechamiento |
|  | Cambio de filtros | Filtros | Filtros dispuestos en el piso | Contaminación del suelo | Devolución posconsumo Contratación ambiental |
|  | Lavado del vehículo | Agua con residuos de hidrocarburos | Descarga de agua de lavado de vehículos y subproductos | Contaminación del suelo Contaminación del Recursos hídrico | Planta de tratamiento de agua residual |
| Mantenimiento de instalaciones | Mantenimiento iluminación | Luminarias | Generación de luminarias | Contaminación del aire | Iluminación LED de larga duración |
|  | Mantenimiento impresoras/ fotocopiadoras | Tóneres | Generación de residuos | Contaminación de suelo y agua | Devolución posconsumo a proveedor de equipos de computo |
| Mantenimiento y conservación de vías | Limpieza de equipos | Solidos contaminados con HC | Generación de residuos | Contaminación de suelo | Gestión ambientalmente adecuada Sensibilizaciones permanentes |
|  | Cambio de EPP | Sólidos contaminados con HC | Generación de residuos | Contaminación de suelo | Gestión ambientalmente adecuada |
| Accidentes Laborales | Cumplimiento de las labores | Material impregnado con Sangre o fluidos corporales | Generación de Residuos | Contaminación del suelo y del agua | Gestión ambientalmente adecuada |

Fuente: Elaboración propia

## Componente No. 2 - Manejo interno ambientalmente seguro

Este componente estará orientado a garantizar la gestión y el manejo ambientalmente seguro de los RESPEL en las instalaciones del generador. Para este fin, es recomendable que el generador presente y documente las acciones y medidas tendientes a cumplir con las exigencias mínimas de manejo.

### 2.1 Objetivos

- Mejorar las condiciones de almacenamiento de los RESPEL en la UMV.

- Implementación de cláusulas ambientales dentro de los contratos para reducir impactos generados asociados a residuos peligrosos.

- Cumplir con la normatividad vigente relacionada con seguridad y salud en el trabajo

- Disminuir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que manejan los RESPEL.

### 2.2 Metas

- Dar gestión ambientalmente adecuada al 100% de los residuos peligrosos generados por la UMV.

### 2.3 Manejo Interno de RESPEL

El material de los recipientes para el envasado de los residuos sólidos peligrosos cuenta con las características establecidas para la prevención de la contaminación es así como presentan las siguientes características:

- Compatible con el residuo

- Presentar resistencia a los golpes y durabilidad en las condiciones de manipulación a las que serán sometidos

- Permiten contener los residuos en su interior sin que se originen pérdidas al ser manipulados

- Tienen un espesor que evite filtraciones y soporten esfuerzos a la manipulación, traslado y transporte.

En la siguiente tabla se observan las condiciones mínimas de envasado que debe tener los contenedores de RESPEL.

Tabla 7 Registro fotográfico envasado de RESPEL UAERMV

Fuente: Elaboración propia

Cajas de cierre hermético

Tabla 8 Registro fotográfico caja de cierre hermético

Fuente: Elaboración propia

Estas cajas serán utilizadas para el transporte de tóneres de la sede administrativa y RESPEL generados en frentes de obra.

### 2.4 Rotulado de los RESPEL

Tal como lo establece el Decreto 1609 de 2002, los envases y embalajes que contengan materiales peligrosos deben estar rotulados y etiquetados de forma clara, legible e indeleble, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692.

El etiquetado tiene como objetivo principal identificar el RESPEL y reconocer la naturaleza del peligro que representa, alertando a las personas involucradas en el transporte o manejo sobre las medidas de precaución y prohibiciones.

Para este fin, se utilizan etiquetas de riesgo, que contienen información relacionada con la identificación del residuo, los datos del generador, el código de identificación del residuo y la naturaleza de los riesgos que representa el residuo. El tamaño de la etiqueta será de 10 x 10 cm y deberá estar fijada firmemente sobre el envase o el contenedor, tal como se ilustra en la tabla 9.

Tabla 9 Rótulos y etiquetas a adoptar de acuerdo a la clase de RESPEL

| ROTULO / ETIQUETA | CLASE | DIVISIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Explosivos | - Los explosivos con un peligro de explosión masiva. - Los explosivos con un peligro de proyección. - Los explosivos con peligro predominante de incendio. - Los explosivos sin ningún peligro significativo de estallido. - Los explosivos muy insensibles; los agentes explosivos. - Las sustancias de detonación extremadamente insensibles. |
|  | 2. Gases | - Gas inflamable. - Gas comprimido no inflamable, no venenoso. - Gas oxígeno. - Gases venenosos. |
|  | 3. Líquidos inflamables – líquidos combustibles | 3. Líquidos inflamables. |
|  | 4. Sólidos inflamables | - Sustancias de combustión interna. - Sólidos inflamables. - Sustancias que reaccionan con agua y desprenden gases inflamables. |
|  | 5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos | - Sustancias comburentes. - Peróxidos orgánicos. |
|  | 6. Sustancias tóxicas e infecciosas | - Sustancias tóxicas. - Sustancias infecciosas. |
|  | 7. Sustancias radiactivas | Sustancias radiactivas (material radiactivo I, II, III y material radiactivo fisionable). |
|  | 8. Sustancias corrosivas | Sustancias corrosivas. |
|  | 9. Sustancias peligrosas misceláneas | Sustancias peligrosas misceláneas. |

Fuente: NTC 1692 Transporte de Mercancías Peligrosas. Clasificación etiquetado y rotulado

El modelo de rotulo con el que cuenta la UAERMV se presenta a continuación y la etiqueta variará de acuerdo a la clase de RESPEL generado.

Este rotulo deberá ser colocado en las bolsas y recipientes que se transporten entre sedes y de frentes de obra a sede operativa.

Ilustración 4 Rotulo a colocar en los envases con residuos peligrosos

Fuente: Elaboración propia

#### 2.4.1 Gestión Interna de RESPEL en sede administrativa

Es importante aclarar que la sede administrativa se encuentra ubicada en un predio en arrendamiento, en donde la administración del edificio se hace cargo de los Residuos Peligrosos derivados de las actividades propias de mantenimiento de instalaciones.

No obstante, los RESPEL generados allí como tóner y luminarias se manejan de la siguiente manera: se ubican en el data center ubicado en el piso (3) piso, bajo la custodia de la Secretaria General – Sistemas de la información y Tecnología. Para el caso de tóner de impresoras en alquiler, se llama al proveedor y se le solicita la recolección para que se realice la adecuada disposición final, en caso de necesitarse disposición de los tóneres de las impresoras propias, estas se rotulan y se envían en un vehículo dispuesto para tal fin y se llevan al depósito de residuos peligrosos ubicado en la Sede Operativa. Sin embargo, dentro de la corriente de residuos de estas actividades propias, que se generan de manera mensual el RESPEL generado sigue siendo muy poco o inexistente para la mayoría de meses en esta sede.

Adicionalmente, en el caso de generarse residuos hospitalarios derivados de los botiquines se solicitará un vehículo de la Entidad para trasladarlos al cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos en la sede operativa y posteriormente entregarlos al gestor autorizado.

#### 2.4.2 Gestión Interna de RESPEL en la Sede Operativa

##### 2.4.2.1 Envasado para aceites usados

Para el manejo de este residuos se implementan dos acciones puntuales. Primera, se realiza aplicación de las cláusulas ambientales en los contratos de mantenimiento, en las cuales se les solicita el manejo adecuado y seguro del aceite usado. La segunda, se cuenta con 2 zonas dentro de los talleres de mantenimiento de maquinaria y vehículos, en los cuales se realiza la recolección de aceite por medio de un isotanque de capacidad de 1m3.

Tabla 10 Registro fotográfico almacenamiento aceite usado

Fuente: Elaboración propia

###### 2.4.2.1.1 Residuos sólidos contaminados con hidrocarburos

El manejo de estos residuos se realiza a través del acopio temporal en el depósito de residuos peligrosos de la sede operativa, estos residuos son resultado tanto de mantenimientos a vehículos como de labores realizadas en frentes de obra.

Tabla 11 Registro fotográfico residuos debidamente embalados

Fuente: Elaboración propia

###### 2.4.2.1.2  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE´s

En el caso de los repuestos o piezas dañados provenientes de residuos de tecnología y o que ya cumplieron su vida útil deben pasar antes por un concepto técnico por parte del Almacén ya que estos repuestos o piezas son suministros activos de la Entidad y por ende hace parte del inventario activo de la misma.

Una vez dado el concepto técnico, del Almacén emite una solicitud con registro fotográfico a el área de GASA para disponer de manera adecuada y correcta este tipo de residuos.

###### 2.4.2.1.3  Residuos provenientes de botiquines

En el caso de los residuos provenientes de cambio de botiquines deben pasar antes por un concepto del profesional que lidera el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST dela Entidad donde evidencie cantidad, descripción y causales de desecho. Estos residuos serán almacenados en bolsa plásticas color rojo debidamente rotuladas.

###### 2.4.2.1.4  Pilas - Baterías

En el momento que una pila haya dado finalidad a su vida útil se debe disponer en los puntos de recolección de pilas ubicados en todas las sedes y frentes de obra donde por medio de contratistas se dará disposición final adecuada de estos residuos.

Es recomendable no exponer a altas temperaturas este tipo de residuo o exponerlos a una sobre carga mecánica, ya que estas actividades generan la liberación de cloruro de zinc y cloruro de amonio.

###### 2.4.2.1.5   Residuos Hospitalarios

Dentro de la Entidad se cuenta con recipientes especiales demarcados de color rojo donde se almacén momentáneamente este tipo de residuos, vale aclarar que la generación de estos residuos es muy poco ya que la Entidad no se realizan procedimientos médicos que generen en gran volumen este tipo de residuos.

###### 2.4.2.1.6  Envases de pintura y Solventes

La UAERMV utiliza pinturas para el mantenimiento de sus instalaciones y al ser una actividad muy poco frecuente y contar con la aireación adecuada para desarrollar esta actividad no tiene un factor de riesgo significativo. En los momentos que se puede considerar un factor de riesgo es debido al tiempo de exposición del personal a esta sustancia la cual emite gases tóxicos.

###### 2.4.2.1.7   Residuos de tóner

Los residuos de tóner que se generan en la Entidad por sus actividades, las cuales se consideran sustancias de riesgo Químico cuentan con su debido programa de manejo de RESPEL, en los momentos donde pueden generar un riesgo.

### 2.5 Medidas de Contingencia

Es necesario asegurar que se tomen las medidas de control requeridas para evitar consecuencias negativas a la vida humana, al medio ambiente y a la propiedad incluyendo la recolección y disposición final, se debe proveer el apoyo de personal, equipo y logística requerido durante una emergencia, en caso de que ocurra un suceso, es necesario preparar un informe sobre el accidente justificando las decisiones tomadas y los resultados obtenidos. Se debe realizar una reunión anualmente para la revisión y actualización del plan de contingencia y del mismo modo mantener un proceso continuo de capacitación, simulacros y entrenamiento en control de derrames.

El plan de contingencia son los procedimientos operativos los cuales permiten determinar la respuesta inmediata a eventos atípicos que pueden ocasionar una emergencia ambiental con el fin de atenderlos de manera efectiva y eficiente con el fin de disminuir los riesgos ambientales.

Ilustración 5 Flujograma instrucciones para el almacenamiento de RESPEL

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 6 Flujograma instrucciones de contingencia en caso de colmatación en el almacenamiento de RESPEL

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7 Flujograma instrucciones de contingencia en caso de derrame en el almacenamiento de RESPEL

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 8 Flujograma instrucciones de contingencia en caso de ignición en el almacenamiento de RESPEL

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 9 Flujograma instrucciones de contingencia en caso de sismo en el almacenamiento de RESPEL

Fuente: Elaboración propia

### 2.6 Medidas para la entrega de residuos al transportador

Para la entrega de residuos al transportador se tendrá en cuenta lo estipulado en el Decreto 1609 de 2002 en el cual se establece como requisitos para el transporte del residuo y por lo tanto de debe verificar a través del formato de verificación del transporte de materiales peligrosos -RESPEL (GAM-FM-003) en el momento de la entrega del residuo para el transporte los siguientes aspectos:

- Normas técnicas para embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosa

- Normas técnicas para la identificación y acondicionamiento para transporte

- Documentos de porte obligatorio: (manifiesto de carga, tarjetas de emergencia, hojas de seguridad, registro nacional de transporte de sustancias peligrosas y certificado del curso básico obligatorio para el transporte de sustancias peligrosas)

- Equipo de carretera

- Equipo para la atención de emergencias

- El transportador cuenta con plan de contingencias

De igual manera establece como obligación del destinatario la inspección de la unidad de carga antes de iniciar la carga del vehículo y la evaluación e investigación previa de la empresa a la cual está entregando los residuos para transporte, asegurándose que cumpla con los requisitos para el desarrollo de la actividad.

#### 2.6.1 Movilización de RESPEL entre sedes

La Entidad cuenta con un solo punto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos ubicado en la sede operativa (La Elvira Calle 22 D # 120 – 40), los residuos tipo RESPEL generados en la sede administrativa (Calle 26 # 69 – 76 edificio elemento torreo 1 piso 3) deben ser trasladados de manera segura para su disposición esto se realiza mediante vehículos autorizados propios de la Entidad en contenedor color naranja.

Tabla 12 Instrucciones para el transporte de RESPEL

| INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE DE RESPEL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR DE ORIGEN | LUGAR DESTINO | HORARIOS DE RECEPCIÓN | RUTA | CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA |
| Sede Administrativa | Sede Operativa La elvira | L-M-V 9:00 am a 9:30 am | La determinada por el dispositivo con GPS que cuente el vehículo | Coordinador de transporte (Gerencia de producción). |
| Frentes de Obra | Sede Operativa La elvira | L-S 9:00 am a 9:30 am |  |  |
|  |  | L-S 3:30 pm a 4:30 pm |  |  |
| Sede operativa la Elvira | Eco reciclatón | 8:30 am a 9:00 am |  |  |

Fuente: Elaboración propia

Los días de traslado de residuos peligrosos asignados son los miércoles y viernes en horario de 9 :00 am a 12:00 del mediodía, esto con el fin de garantizar un traslado de residuos eficiente y seguro, el traslado de los residuos toma una duración de no más de 40 minutos y este debe hacerse con acompañamiento de una persona del personal de Gasa teniendo en cuenta el previo diligenciamiento de los formatos “GAM-FM-010 Formato registro de movimientos de RESPEL en el sitio de almacenamiento” y “GAM-FM-003 Formato verificación del transporte de materiales peligrosos -RESPEL” esto con la finalidad de dar seguimiento tanto al vehículo que transportara el material peligroso como de que tipo, cantidad y como va embalado el RESPEL a trasladar.

Ilustración 10 Ruta de transporte de RESPEL desde sede Administrativa a Sede Operativa

Fuente: Elaboración propia

- Ruta de transporte de RESPEL desde Sede Operativa a Centros de tratamiento RAEE´s         (Reciclaton) Descont SAS

Ilustración 11 Ruta de transporte de RESPEL desde sede Operativa a zona participe de la Jornada reciclaton

Fuente: Elaboración propia

- Ruta de transporte de RESPEL desde Sede Operativa a Centros de tratamiento RAEE´s (Reciclaton) LITO SAS

Ilustración 12 Ruta de transporte de RESPEL desde sede Operativa a zona participe de la Jornada reciclaton

Fuente: Elaboración propia

El contenedor naranja no debe ser llenado a más del 80% de su capacidad volumétrica ni debe contener un peso total mayor a 40 Kg, esto con el fin de minimizar los riesgos que puedan generarse al momento de manipular y trasladar estos residuos peligrosos. El contenedor deberá ser colocado en el maletero o baúl o platón del vehículo debidamente acomodado.

Tabla 13.Registro fotográfico contenedor acomodado en el vehículo

Fuente: Elaboración propia

##### 2.6.1.1 Atención a emergencias durante el traslado de los residuos RESPEL

Al momento de realizar el traslado de los residuos tipo RESPEL se le suministrara al conductor que ejecutará la labor y al personal de GASA que acompañara el traslado un kit de derrames portátil cuya instrucción de utilización ya ha sido impartida previamente, con esto se garantiza la primera línea de mitigación y atención a la posible emergencia que pueda surgir en el recorrido que efectué el vehículo hasta la sede Operativa.

Tabla 14 Registro fotográfico Kit de atención a emergencias

Fuente: Elaboración propia

No obstante, la segunda línea se pondrá en ejecución de inmediato que ocurra la emergencia que consiste en contactar a los servicios de ayuda, control y atención de emergencias que son los siguientes:

Tabla 15 Directorio contactos de emergencia

| SERVICIO DE AYUDA | CONTACTO SERVICIO DE AYUDA |
| --- | --- |
| Línea de atención a emergencias | 123 |
| Clínica MEDERI | 5600520 |
| Clínica VERAGUAS | 5958930 |
| Estación Puente Aranda (Bomberos) | 2600106 |
| Hospital Fontibón S.E.S | 4860033 |
| Hospital Fontibón | 5432034 |
| Hospital Fontibón UPA 48 San Pablo | 2675284 |

Fuente: Elaboración propia

## Componente No.3. manejo externo ambientalmente seguro

En las actividades cotidianas de la Entidad, específicamente en el cumplimiento siempre eficaz de su misionalidad, es inherente que al momento de ejecutar los distintos arreglos como son bacheo parcheo, atención a emergencias e imprevistos, rehabilitaciones y mantenimientos viales. Se generen residuos sólidos y algunos con características peligrosas, es por lo que en cada intervención que se realiza en la capital Bogotana siempre hay un residente ambiental pendiente de los tipos de residuos que se generar y como deben ser gestionados.

### 3.1 Objetivo

- Garantizar la gestión y el manejo de los RESPEL fuera de las instalaciones de la UMV.

### 3.2 Meta

- Gestionar de manera adecuada el 100% de los residuos peligrosos generados en la Entidad.

### 3.3 Gestión de residuos sólidos en frentes de obra

Cuando se generen residuos peligrosos en los frentes de obra, el residente ambiental encargado de la zona deberá suministrar bolsas de color rojo para el almacenamiento de residuos peligrosos que se generen, esto, supervisando que el contenido de la bolsa no super las ¾ partes de la capacidad de la bolsa. También deberá asegurarse de que en cada bolsa se almacene solo una clase de residuo peligroso (ver Tabla 2 Clasificación de residuos peligrosos y su gestión) teniendo en cuenta la compatibilidad de estos (ver anexo 3 Matriz de compatibilidad) se debe evitar posibles riesgos al momento de su embalado y posterior envió a la zona de almacenamiento y rotular la bolsa.

El residente ambiental deberá asegurarse de que los residuos peligrosos listos para disponer, estén debidamente embalados en bolsas rojas y rotulados, especificando cantidad en kilogramos del RESPEL a disponer, clasificación de peligrosidad, numero de frente de obra del cual proviene o se generó el RESPEL, nombre del responsable del frente de obra, fecha en la cual el RESPEL es enviado a la sede operativa para su almacenamiento temporal, Nombre del residente ambiental que estuvo al frente de la zona al momento de ser enviado para su almacenamiento temporal.

El área encargada de los residentes ambientales deberá garantizar el arribo de los residuos peligrosos a la zona de acopio en la sede operativa - La Elvira, ubicada en la calle 22 D # 120 - 40 y su almacenamiento en las zonas de acopio dispuestas para ello.

Una vez se cumpla con el aforo en la zona de almacenamiento de RESPEL se solicitará la recolección al gestor ambiental autorizado para su correcta disposición final.

A continuación, se describe la gestión a realizar de acuerdo a la clasificación del tipo de residuos.

Tabla 16 Gestión Externa de RESPEL

| RESPEL | Clasificación | Gestión | Gestor transporte para 2021 | Gestión DF tratamiento 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceites usados (residuos peligrosos) | Y9 | Aprovechamiento | Reciproil | Veolia |
| Baterías plomo-acido en desuso (Programa Pos consumo) | Y31 | Aprovechamiento / tratamiento | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Filtros de aceite y de combustible usados | NA | Aprovechamiento / disposición final | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Filtros de aire usados en motores | Y9-Y6 | Aprovechamiento / disposición final | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Luminarias en desuso (Programa Pos consumo) | Y29-A1030 | Aprovechamiento | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Tonners (Programa Pos consumo) | Y12-A4070 | Aprovechamiento | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE | A1020 A1180 | Aprovechamiento | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Sólidos contaminados con hidrocarburos | Y9 | Disposición final | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Solidos contaminados con sustancias químicas | A4060 | Disposición final | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Residuos contaminados con emulsión asfáltica | A3200 | Disposición final | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua | Y9 | Disposición final | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Desechos de asfalto con contenido de alquitrán resultantes de la construcción y el mantenimiento de carreteras | A3200 | Disposición final | Ambiente y Soluciones | Veolia |
| Material impregnado con Sangre o fluidos corporales | Y1 | Disposición final | Ambiente y Soluciones | Veolia |

Fuente: Elaboración propia

## Componente No. 4 programa de sensibilización

### 4.1 Personal responsable de la coordinación y operación del plan de gestión integral de RESPEL

Para el desarrollo del plan de gestión integral de residuos propuesto, es necesaria la participación de todos y cada una de las personas que participan en proceso adelantado por la Entidad, ya que cada uno de ellos determina un componente clave que permitirá el logro de lo establecido en el plan, a continuación, se establecen el rol y las responsabilidades de cada uno de los participantes.

Tabla 17 Personal responsable de la operación del Plan RESPEL

| PERSONA A CARGO | PARTICIPACION |
| --- | --- |
| Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario | Encargado de delegar responsabilidades para la adopción del plan y el que permitirá la adopción de materiales y recursos que conlleven a la consecución de los objetivos propuestos |
| Profesional designado para la formulación, implementación y seguimiento del PIGA | Será el encargado de dar a conocer el plan entre los colaboradores y establecer para cada uno de ellos sus funciones y responsabilidades dentro del mismo. De la misma manera velará por el cumplimiento de las funciones y llevará el seguimiento de la implementación y cumplimiento del plan. |
| Profesionales de apoyo – residentes ambientales y SG-SST | Serán los directamente responsables del cumplimiento de las funciones que conducirán al éxito del plan. Estará a su cargo la implementación directa de las medidas y recomendaciones aquí especificadas. |
| Personal asistencial | Personal operativo de servicios generales y personal propio de la Entidad quienes realizan la recolección, movimiento interno, almacenamiento y rotulado de bolsas de los RESPEL generados |

Fuente: Elaboración propia

### 4.2 Sensibilizaciones para la implementación del plan

Con el ánimo de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan es necesario sensibilizar a los colaboradores de la Entidad en las temáticas que engloben el tema de residuos y contribuyan a una correcta separación de los RESPEL es por ello que en el 2022 se llegó a 2071 personas sensibilizadas en los temas de: Separación de los residuos por código de colores, manejo adecuado del aceite usado, residuos peligrosos, control de derrames, manejo adecuado del RESPEL, disposición final de residuos electrónicos y eléctricos, entre otros temas asociados.

Tabla 18 Registro fotográfico de sensibilizaciones realizadas

Fuente: Elaboración propia

Estas sensibilizaciones se hacen no solo citando a los funcionarios y contratistas de la Entidad a un auditorio o sala de juntas, si no también se les da sensibilización en sus puestos de trabajo con actividades lúdicas, también se sensibiliza en las zonas de talleres de la sede operativa y los laboratorios de la Entidad ubicados en la sede de producción y en los frentes de obra a cargo de la Entidad.

Adicional a esto en el marco de la semana ambiental se invitan a profesionales en el tema que pueden explicar más a detalle la importancia de minimizar y saber manipular este tipo de residuos.

Así las cosas, y dando continuidad al Plan, los temas mínimos que se deben impartir en las sensibilizaciones serán:

- Diferenciar los residuos no peligrosos, peligrosos, especiales y como disponerlos de manera adecuada.

- Conocimientos básicos sobre prevención y minimización de la generación de RESPEL.

- Manejo seguro y responsable de los RESPEL que se generan en la instalación.

- Planes y procedimientos de emergencia y contingencia.

- Riesgos asociados a los residuos peligrosos que se manejan dentro de la instalación.

- Normas básicas de Salud, Higiene y Seguridad Industrial.

### 4.3 Alcance

El programa de sensibilizaciones debe ser dado a todos los colaboradores que manipulen sustancias peligrosas tanto en sedes como en frentes de obra.

En el anexo 5 se encuentra el programa de sensibilizaciones del proceso de gestión ambiental en donde se establecen la programación de las mismas.

### 4.4 Seguimiento y evaluación del plan

Para verificar que efectivamente las instrucciones y acciones que se describen en este plan puedan ser cumplidas a cabalidad, se cuenta con un formato denominado “GAM-FM-012 formato de verificación de buenas prácticas ambientales, para la prevención de derrames ambientales”. Esta herramienta nos permite hacer un control minucioso de las practicas a tener en cuenta para el almacenamiento y manipulación de residuos y sustancias peligrosas, tener a la mano herramientas mínimas como son hojas de seguridad, rótulos de las sustancias o residuos peligrosos a manipular, kit ambiental para el control de accidentes ambientales y que el personal que manipule estos residuos o sustancias peligrosas cuente con la dotación necesaria para esta labor y contar con un Plan de Contingencias ante posibles accidentes ambientales.

Ilustración 13 Formato verificación de buenas prácticas ambientales - GAM-FM-012

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19 Registro fotográfico atención a derrame de hidrocarburo

Fuente: Elaboración propia

#### 4.4.1 cronograma de ejecución del plan 2023

Teniendo en cuenta las actividades realizadas en año anterior y con cronograma de sensibilizaciones aprobado para el año ven curos, se crea un cronograma de implementación del plan de gestión de residuos peligrosos  (Anexo 5) en el cual se establecen e las actividades a realizar como sensibilizaciones y campañas, también se proyectan posibles jornadas de recolección de residuos peligrosos y se en marcan las fechas en las cuales se suscribe contrato con gestor autorizado para la disposición final de los residuos peligrosos generados por la entidad en sus sedes y frentes de obra.

# Anexos

ANEXO 1. ECOMAPAS UAERMV.

ANEXO 2. Manejo de tóneres - UAERMV.

ANEXO 3. Matriz de compatibilidad de residuos peligrosos

ANEXO 4. Rutas de recolección de RESPEL

ANEXO 5 Cronograma de implementación del plan

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

| ELABORADO Y/O ACTUALIZADO POR | VALIDADO POR LÍDERES (ESTRATÉGICO U OPERATIVO) DEL PROCESO: | APROBADO: |
| --- | --- | --- |
| MANUELA VALENCIA J / JENIFFER FONSECA G Contratistas proceso GAM | JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO |
| ACOMPAÑAMIENTO ASESOR OAP: |  |  |
| MARIA NATALIA NORATO Contratista/ Proceso DESI |  |  |
|  | Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

CONTROL DE CAMBIOS:

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | APROBADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se elabora el documento Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | Febrero 2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 2 | Se ajusta la media móvil de generación de RESPEL y se da lineamiento para la gestión de los mismos en frentes de obra, se relaciona la implementación del formato GAM- FM-012 | Diciembre 2020 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 3 | Se ajusta la media móvil de generación de RESPEL en el 2020 y categoría de generador, se ajustan los objetivos y se realizan cambios teniendo en cuenta la modificación de la sede administrativa que antes tenía piso 7 y 8 y actualmente solo ocupa el piso 8. | Mayo 2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 4 | Se actualiza documento en el cual se incluye “Actualización media móvil 2021 y la gestión de residuos hospitalarios (enfermerías)”. | Julio 2022 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 5 | Se realiza revisión y actualización completa del documento Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para las Sedes Administrativa y operativa, ajustándolo a la realidad y necesidades actuales de la Entidad. | Junio 2023 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

Código Decreto 4741 de 2005