	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial




	Proceso Misional
	Código
	IMVI-IN-004
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Instructivo 
Conformación de la Calzada Existente
	Versión
	7
	



	RESPONSABLE: Gerente de Intervención

	1. OBJETIVO

	Escarificación, conformación, re-nivelación y compactación del afirmado existente; con o sin adición de Base, Subbase granular o material fresado; así como la conformación de cunetas. 

	2. ALCANCE

	Inicia con la escarificación del material y termina con la compactación del mismo.

	3. RECURSOS

	Personal
	Funcionarios designados para coordinar las diferentes actividades: -Ingeniero residente, -Gestores sociales, -Ambientales,- SST, comisión de topografía, Unidad Ejecutora 1 inspector de obra 1 oficial 2 auxiliares de tráfico, 6 ayudantes, operarios de maquinaria y equipos.

	Equipo
	Carrotanque, Volqueta, Motoniveladora, Vibrocompactador, Minicargador.

	Materiales 
	Subbase granular, material fresado.

	Otros Recursos
	Dotación de seguridad, Botiquín de primeros auxilios, comunicación interna y externa.


	4. ACTIVIDADES
	5. REGISTROS

	1. Gestión social
	Formato Acta de Vecindad
IMVI-FM-016
Formato Entrega de Volantes 
IMVI-FM-020

Volante Socialización inicio de obra
IMVI-DI-004
Formato Acta de Reunión
GDOC-FM-016

	2. Señalización de la zona de intervención (PMT)
	PMT aprobado por SDM y COI de aprobación

	3. Gestión ambiental: Protección de sumideros, zonas verdes y estructuras de la zona de intervención
	Formato inicio frente de obra

GTHU-S-FM-001
Formato de Inspección Ambiental

IMVI-FM-035

	4. Estudio topográfico del terreno
	Formato Informe de topografía

IMVI-FM-004

	5. Escarificación o cortes del material existente cuando el terreno así lo requiera.
	Formato Informe de topografía

IMVI-FM-004

	6. Retirar material sobrante de los cortes requeridos para la conformación de la calzada existente
	

	7. Cargar y transportar el material sobrante y/o residuos cumpliendo las normas de la autoridad ambiental competente.
	Formato Aprovechamiento IN SITU

GAM-FM-006

Formato Control de Volumen de Material (Valera)

IMVI-DI-001
Formato diario de trabajo por cuadrilla
IMVI-FM-006

	8. Adicionar Base granular, Subbase granular y/o material fresado, si lo requiere.
	Formato diario de trabajo por cuadrilla
IMVI-FM-006 

	9. Nivelación de terreno (conformar y renivelar la superficie y las cunetas garantizando control de niveles)
	Formato diario de trabajo por cuadrilla
IMVI-FM-006
Formato Informe Diario Consolidado de Trabajo Realizado
IMVI-FM-007

	10. Humectación y compactación de la superficie.
	Resultados de ensayo de densidades tomadas en campo (formato vigente)

	6. CONTROLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

	1. Ver los controles relacionados en el plan de calidad de Conformación de Calzada Existente IMVI-PC-008 y los criterios de aceptación establecidos en el plan de Inspección y ensayos para el “Relleno para conformación de la subrasante” tanto para densidades como para chequeos topográficos.
2. Verificación compactación:

Dm-(k*s) ≥ 0.95De

    - Dm: Densidades Promedio ∑Di/5

    - De: Densidades Seca del Material, definida por el Laboratorio UAERMV

    - S: Desviación estándar

    - K: Factor Intervalo de Confianza. Para n:5 el K:0.685

Se efectuarán como mínimo 5 ensayos según menor criterio:
- 250m lineales de capa granular

- 1750m2 de capa granular



	SDM
	Regulación para el Manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción
	Resolución 0932 de 2015
	Obligaciones de los generadores y poseedores de los residuos de construcción y demolición- RCD

	IDU
	Guía para la Estabilización del material producto del Reciclaje en Frio de Pavimentos Asfálticos
	Resolución 4420 del 28 de octubre 2011
	Adopción Guía para la Estabilización del material producto del Reciclaje en Frio de Pavimentos Asfálticos


REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




CONTROL DE DOCUMENTOS

	VERSIÓN 
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

Representante De Alta Dirección SIG

	000
	Adopción: SOP – Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código:  I-DTAV-VI-004
	15 junio 2006
	OAP

	001
	Unión de las actividades 5 y 6 y las 7 y 8 para un total de 6 tarea 
	8 septiembre 2009
	COMITÉ SIG (Acta de reunión 003 - Equipo de mejoramiento)

	002
	Ajustar el objetivo, el alcance, las normas las actividades y los registros.
	Octubre de 2011
	MONICA RUBIO ARENAS

	003
	Ajustar a las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes
	Diciembre de 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA

	004
	Se ajusta a la normatividad vigente
	Noviembre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	5
	Se realiza actualización de formatos de registro
	Diciembre de 2017
	JUAN CARLOS CALDERON 

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	6
	Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. 


	Junio 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	7
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación


Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - C.P. 111321 
Pbx: 3779555 – Información: Línea 195



IMVI-IN-004
www.umv.gov.co                                         

Página 2 de 3 

[image: image1.jpg][image: image2.png]