	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial




	Proceso Misional
	Código
	IMVI-IN-009
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso Intervención de la Malla Vial Local
	
	
	

	
	Instructivo de Construcción de Sardineles
	Versión
	7
	



	RESPONSABLE: Gerente de Intervención

	1. OBJETIVO

	Consiste en la construcción o la colocación de los sardineles de confinamiento de la estructura de la vía.

	2. ALCANCE

	Inicia una vez los sardineles sean colocados y/o fundidos en el sito y termina una vez verificados los lineamientos y niveles de sardineles.

	3. RECURSOS

	Personal
	Funcionarios designados para coordinar las diferentes actividades: -Ingeniero residente, -Gestores sociales, -Ambientales, - SST, comisión de topografía, Unidad Ejecutora 1 Inspector de obra 1 oficial 2 auxiliares de tráfico, 6 ayudantes, operarios de maquinaria y equipos.

	Equipo
	Cinta métrica, Herramienta menor, Formaleta metálica.

	Materiales 
	Agregados pétreos (Agregado grueso y agregado fino), Cemento.

	Otros Recursos
	Dotación de seguridad, Botiquín de primeros auxilios, Comunicaciones.

	4. ACTIVIDADES FUNDIDO INSITU
	5. REGISTROS

	1. Una vez instalada la base se construyen los sardineles, de acuerdo a las secciones, alineamientos y tipo de sardinel (control de niveles).
	Formato Informe Diario de Consolidación de Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	2. Humedecer la superficie granular donde se verterá el concreto. Teniendo en cuenta si la superficie es pavimento o piso rígido se pica con cincel y martillo.
	

	3. Instalar formaleta metálica (con el lubricante correspondiente) a lo largo del sardinel (control de niveles).
	Formato Informe Diario de Consolidación de Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	4. Vaciar el concreto dentro de la formaleta, en forma continua y vibrar con el equipo adecuado.
	Formato Informe Diario de Consolidación de Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	5. Retirar la formaleta cuidadosamente evitando dañar el concreto fraguado.
	

	6. Alisar las caras superior y adyacente al pavimento para dejar la superficie lisa.
	

	6. ACTIVIDADES PREFABRICADOS
	7. REGISTROS

	1. Una vez instalada la base se instalan los sardineles, de acuerdo a las secciones, alineamientos y tipo de sardinel.
	Formato Informe Diario de Consolidación de Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	2. Determinación de Niveles y Alineamiento (control de niveles y alineamiento).
	

	3. Instalación de Elementos Prefabricados (control de niveles y alineamiento).
	

	4. Unión de Elementos Prefabricados con Mortero
	

	5. Colocación y compactación de material granular
	

	8. CONTROLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS



	1. Ver los controles relacionados en el plan de calidad de construcción de sardineles IMVI-PC-010



REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




CONTROL DE DOCUMENTOS

	VERSIÓN 
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

Representante De Alta Dirección SIG

	000
	Adopción: SOP–Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código: I-DTAV-VI-012 
	16 junio 2006
	OAP

	001
	Se eliminó la actividad 5 “juntas de dilatación” porque ya no se realiza y la actividad 8 debido a que el proceso de curado no toma 10 días
	8 septiembre 2009
	COMITÉ SIG (Acta de reunión 004 Equipo de mejoramiento)

	002
	Se ajustó el objetivo, las normas, las actividades y los registros.
	Octubre de 2011
	MONICA RUBIO ARENAS

	003
	Ajustar a las Normas y a los Formatos existentes
	Diciembre de 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA

	004
	Revisión actividades y actualización formatos de registro
	Noviembre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	5
	Se realiza actualización de formatos de registro
	Diciembre de 2017
	JUAN CARLOS CALDERON 

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	6
	Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. 


	Junio 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	7
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación


Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - C.P. 111321 

Pbx: 3779555 – Información: Línea 195

IMVI-IN-002
www.umv.gov.co                                         

Página 1 de 2 

[image: image1.jpg][image: image2.png]