	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial




	Proceso Misional
	Código
	IMVI-IN-015
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso Intervención de la Malla Vial 
	
	
	

	
	Instructivo de Colocación de Geodrén Vial
	Versión
	4
	



	RESPONSABLE: Gerente de Intervención

	1. OBJETIVO

	Preparar el terreno con el objetivo de instalar un sistema integral de captación, conducción y evacuación de fluidos compuesto por un geodrén planar y una tubería corrugada de drenaje.

	2. ALCANCE

	Inicia con la preparación del terreno, instalación del Geodrén, posteriormente el relleno y la compactación y finaliza con las salidas o entregas de los fluidos.

	3. RECURSOS

	Personal
	Funcionarios designados para coordinar las diferentes actividades: -Ingeniero residente, -Gestores sociales, -Ambientales, - SST, comisión de topografía, Unidad Ejecutora 1 Inspector de obra 1 oficial 2 auxiliares de tráfico, 6 ayudantes, operarios de maquinaria y equipos.

	Equipo
	Retroexcavadora (si es excavación mecánica) ó herramienta menor y vibro compactador, placa vibratoria.

	Materiales 
	Geodrén vial y material seleccionado.

	Otros Recursos
	Dotación de seguridad, Botiquín de primeros auxilios, Comunicaciones

	4. ACTIVIDADES PROCEDMIENTO MECÁNICO
	5. REGISTROS

	1. Gestión social
	Formato Acta de Vecindad
IMVI-FM-016
Formato Entrega de Volantes 
IMVI-FM-020

Volante Socialización inicio de obra
IMVI-DI-004

Formato Acta de Reunión
GDOC-FM-016

	2. Señalización de la zona de intervención.
	PMT aprobado por SDM y COI de aprobación


	3. Alineación y marcado de niveles.
	

	4. Preparación del terreno. El Geodrén debe instalarse dentro de una zanja angosta, excavada a la profundidad y con las pendientes que señale el diseñador. Como alternativa, se puede especificar anchos mayores que permitan el uso de equipos tradicionales de excavación o mano de obra.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006 



	5. Realizar la verificación de niveles y anchos de la zanja intervenida
	Formato Informe Topografía

IMVI-FM-004

	6. Instalación del Geodrén. El Geodrén vial se debe instalar en la mitad de la excavación si el material de relleno es diferente al suelo del sitio, en caso contrario, puede instalarse en contacto directo en una de las paredes de la excavación.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006 

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	7. Según Diseño realizar el relleno y compactación. Se puede utilizar como material de relleno el mismo suelo de excavación, siempre y cuando este material tenga una permeabilidad que permita la conducción del agua hacia el Geodrén, de esto depende la velocidad de respuesta del sistema. Los materiales instalados sobre la excavación no deben presentar vacíos ya que deforman la superficie.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006 

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	8. Salidas o entregas. El sistema de drenaje debe contar con salidas o entregas como sitios de disposición final de las aguas captadas en el terreno. Este tipo de drenaje debe finalizar donde lo señale el diseñador.
	

	6. CONTROLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Ver los controles relacionados en el plan de calidad de Colocación de Geodrén vial IMVI-PC-017.

 


REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




CONTROL DE DOCUMENTOS

	VERSIÓN 
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

Representante De Alta Dirección SIG

	001
	Creación
	Noviembre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	2
	Se realiza actualización de formatos de registro
	Diciembre de 2017
	JUAN CARLOS CALDERON 

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	3
	Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. 


	Junio 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	4
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación


Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - C.P. 111321 

Pbx: 3779555 – Información: Línea 195

IMVI-IN-015
www.umv.gov.co                                         

Página 1 de 2 

[image: image1.jpg][image: image2.png]