	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.
WOVILIDAD
it At Esoual 35
Remadiacon y arien merto Vi





	Proceso Misional
	Código
	IMVI-PC-015
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso 
 Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Plan de Calidad de Sub Base Granular
	Versión
	5
	



1. OBJETIVO: 
Desarrollar actividades para el suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y compactación de un material granular aprobado, el cual formará parte de la estructura de un pavimento, ajustándose a las cotas y los alineamientos horizontal y vertical y a las secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas.
2. DESCRIPCIÓN:
	Actividades que deben ser controladas
	Requisito
	Característica de Calidad por controlar
	Control para Evitar su Ocurrencia
(Acción Preventiva)
	Tratamiento en caso de que suceda
(Acción Correctiva)

	1. Gestión social
	Procedimiento Gestión Social en Obra 

IMVI-PR-004
	· Servicio al cliente
	· Convocar reunión de inicio de obra a través de volante informativo predio a predio 

· Realizar la Instalación de Volante y/o Afiche Informativo 

· Realizar el levantamiento de Actas de Vecindad en los predios de la zona directa del Frente de Trabajo a intervenir. (Cuando Aplique)
	· Hacer visitas de Seguimiento por parte del Profesional Social (actas de compromiso, atención a PQRSFD)

	2. Señalización de la zona de intervención
	Plan de Manejo de Tráfico – SDM
	· Seguridad

· Señalización
	· Realizar la verificación PMT (Plan de Manejo de Tráfico) y el documento COI de aprobación (Comité de Obras de Infraestructura
	· Se realizan visitas de seguimiento diariamente a fin de verificar la implementación

	3. Protección de sumideros, zonas verdes y estructuras de la zona de intervención
	PIGA

Manual de Buenas Prácticas Ambientales IMVI-DI-003
	· Cobertura con Geotextil o Polisombra
	· Verificar previo a la actividad constructiva los controles ambientales. 
	· Realizar la limpieza y adecuación de las estructuras que no se protegieron.

	4. Preparación de la superficie
	· Instructivo de Excavación IMVI-IN-001
· Instructivo de Mejoramiento de la Subrasante con Piedra Rajón IMVI-IN-019 (cuando aplique)
· Instructivo Conformación de la Calzada Existente IMVI-IN-004
	· Cotas y Niveles Según Topografía
	· Construcción de dispositivos de drenaje de la calzada
	· Conformaciones, excavaciones, rellenos y compactación.

	5. Transporte del material de Sub Base
	
	· Protección de materiales

· Segregación

· Contaminación
	· Asegurar las volquetas con lonas o cobertores
	

	6. Extendido del material de Sub Base
	Espesor Capa ≥ 100mm y ≤ 200mm
	· Espesor uniforme de las Capas
	· Humedecer

· Airear el material
	· Si espesor capa superior >200mm se deberá compactar en varias capas

	7. Riego de agua al material extendido
	---
	· Humedad de compactación
	· No saturar el material
	· ---

	8. Compactación
	· Verificación compactación:

Dm-(k*s) ≥ 0.95De
- Dm: Densidades Promedio ∑Di/5

- De: Densidades Seca del Material, definida por el Laboratorio UAERMV

- S: Desviación estándar

- K: Factor Intervalo de Confianza. Para n:5 el K:0.685
Se efectuarán como mínimo 5 ensayos según menor criterio:

- 250m lineales de capa granular

- 1750m2 de capa granular
	· Densidad

· Humedad Optima

· Espesor
	· Ensayos Laboratorio
· Carteras Topográficas
	· Escarificación, recompactación y Densidades

	9. Muestreos y Ensayos
	La Gerencia de Producción realizara los siguientes controles en base a la “Frecuencias del Plan de Inspección de Ensayos” GLAB-FM-102, en la cual se rigen determinadas periodicidades para cada ensayo.  (Diarias, Semanal, Quincenal y Mensual)

· Ensayos Composición

- Granulometría

· Ensayos Dureza

- Desgaste en Los Ángeles

- Micro Deval

- 10% Finos

· Ensayos Durabilidad

- Solidez Agregados Frente a Acción Sulfato Magnesio

· Ensayos Limpieza

- Limite Liquido

- Índice Plasticidad

- Equivalente de Arena

· Ensayos Geometría Partículas

- Partículas Fracturadas
- Índice Aplanamiento

- Índice Alargamiento

- Angulosidad del agregado fino

· Ensayos Capacidad Soporte

- Proctor
- CBR
	· Informe Ensayo Caracterización Materiales Granulares


	· Ensayos Laboratorio
	· Comparación y análisis con los parámetros de ensayos


3. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	4. Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




5. CONTROL DE CAMBIOS

	REVISIÓN No.
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN

	001
	Adopción
	Octubre 2011
	MÓNICA RUBIO ARENAS

	002
	Ajustar a las Normas IDU-ET-2011
	Diciembre 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA

	003
	Ajustar a la normatividad vigente
	Octubre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	4
	Recodificación, ya que se incorpora gestión ambiental, gestión social y apoyo interinstitucional.


	Abril 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

	5
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

www.umv.gov.co
                                              IMVI-PC-015


                                                       Página 3 de 4 


[image: image1.jpg][image: image2.png]