	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.
WOVILIDAD
it At Esoual 35
Remadiacon y arien merto Vi





	Proceso Misional
	Código
	IMVI-PC-016
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso 
 Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Plan de Calidad de Riego de Liga
	Versión
	5
	



1. OBJETIVO:

Realizar actividades de suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación uniforme de un ligante asfaltico sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión de una capa de mezcla asfáltica,
2. DESCRIPCIÓN:
	Actividad
	Requisito
	Característica de Calidad por controlar
	Control para Evitar su Ocurrencia
(Acción Preventiva)
	Tratamiento en caso de que suceda
(Acción Correctiva)

	1. Gestión social
	Procedimiento Gestión Social en Obra 

IMVI-PR-004
	· Servicio al cliente
	· Convocar reunión de inicio de obra a través de volante informativo predio a predio 

· Realizar la Instalación de Volante y/o Afiche Informativo 

· Realizar el levantamiento de Actas de Vecindad en los predios de la zona directa del Frente de Trabajo a intervenir. (Cuando Aplique)
	· Hacer visitas de Seguimiento por parte del Profesional Social (actas de compromiso, atención a PQRSFD)

	2. Señalización de la zona de intervención
	Plan de Manejo de Tráfico – SDM
	· Seguridad

· Señalización
	· Realizar la verificación PMT (Plan de Manejo de Tráfico) y el documento COI de aprobación (Comité de Obras de Infraestructura
	· Se realizan visitas de seguimiento diariamente a fin de verificar la implementación

	3. Protección de sumideros, zonas verdes y estructuras de la zona de intervención
	PIGA

Manual de Buenas Prácticas Ambientales IMVI-DI-003
	Cobertura con Geotextil o Polisombra
	· Verificar previo a la actividad constructiva los controles ambientales. 
	· Realizar la limpieza y adecuación de las estructuras que no se protegieron.

	4. La superficie por regar deberá ser límpida de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto que perjudique la adherencia del riego. La superficie debe cumplir con condiciones de calidad y uniformidad especificadas.
	
	Superficie debe estar seca y limpia
	· Soplado con compresor
	---

	5. La aplicación se deberá realizar de manera uniforme, tanto longitudinalmente como transversalmente evitando la doble aplicación en las juntas transversales. Elementos como sardineles, árboles, vallas o similares susceptibles a ser manchados por el ligante deben ser protegidos adecuadamente antes de aplicar el riego.
	Frecuencia del Plan de Inspección de Ensayos “GLAB-FM-02.


	· Dosificación
	· Evitar traslapos en la aplicación, protección de sardineles con plásticos y Aplicación cuidadosa
	· Volver a realizar el Riego de Liga y limpieza inmediata de elementos manchados

	6. Control del tránsito y Limitaciones de Ejecución
	
	· Arrastre por las llantas de los vehículos

· Aplicación

	· No permitir tránsito automotor
· No Aplicar durante la Lluvia
	· Aplicar Riego de Liga en zonas afectadas

	7. Muestreos y Ensayos
	
	· Destilación de emulsiones asfálticas

· Tamizado de las emulsiones asfálticas

· Penetración de los materiales bituminosos

· Ductilidad de los materiales asfalticos


	· Ensayos Laboratorio
	· Evaluación con parámetros de los Ensayos


3. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	4. Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial
	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




5. CONTROL DE CAMBIOS

	REVISIÓN No.
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN

	001
	Adopción
	Octubre 2011
	MÓNICA RUBIO ARENAS

	002
	Ajustar a las Normas IDU-ET-2011
	Diciembre 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA

	003
	Ajustar a la normatividad vigente
	Octubre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	004
	Recodificación, ya que se incorpora gestión ambiental, gestión social y apoyo interinstitucional.


	Abril 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

	005
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

www.umv.gov.co
                                               IMVI-PC-016


                                                       Página 2 de 3 


[image: image1.jpg][image: image2.png]