	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.
WOVILIDAD
it At Esoual 35
Remadiacon y arien merto Vi





	Proceso Misional
	Código
	IMVI-PC-021
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso 
 Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Plan de Calidad de Fresado de Pavimentos Asfálticos
	Versión
	3
	



1. OBJETIVO:

Obtener un nuevo perfil longitudinal y transversal de un pavimento asfáltico existente en mal estado mediante el fresado en frío parcial o total removiendo abultamientos, excesos de asfalto, grietas descendentes de poca profundidad y otras imperfecciones sin afectar las capas inferiores dejando una superficie de macro textura rugosa y nivelada.

2. DESCRIPCIÓN:

	Actividad
	Requisito
	Característica de Calidad por controlar
	Control para Evitar su Ocurrencia
(Acción Preventiva)
	Tratamiento en caso de que suceda
(Acción Correctiva)

	1. Gestión social
	Procedimiento Gestión Social en Obra 

IMVI-PR-004
	· Servicio al cliente
	· Convocar reunión de inicio de obra a través de volante informativo predio a predio 

· Realizar la Instalación de Volante y/o Afiche Informativo 

· Realizar el levantamiento de Actas de Vecindad en los predios de la zona directa del Frente de Trabajo a intervenir. (Cuando Aplique)
	· Hacer visitas de Seguimiento por parte del Profesional Social (actas de compromiso, atención a PQRSFD)

	2. Señalización de la zona de intervención
	Plan de Manejo de Tráfico – SDM
	· Seguridad

· Señalización
	· Realizar la verificación PMT (Plan de Manejo de Tráfico) y el documento COI de aprobación (Comité de Obras de Infraestructura
	· Se realizan visitas de seguimiento diariamente a fin de verificar la implementación

	3. Tomar nivelación preliminar para conocer cotas existentes.
	
	· Cotas

· Tolerancias
	· Realizar la medición de las secciones transversales

· Planimetría

· Altimetría 
	· 

	4. Protección de sumideros, zonas verdes y estructuras de la zona de intervención
	PIGA

Manual de Buenas Prácticas Ambientales 
IMVI-DI-003
	· Cobertura con Geotextil o Polisombra
	· Verificar previo a la actividad constructiva los controles ambientales. 
	· Realizar la limpieza y adecuación de las estructuras que no se protegieron.

	5. 4. Cortes de Pavimento
	
	· Las paredes de corte deben ser uniformes y verticales perpendiculares al eje de la vía
	· Revisar los equipos de corte y cimbrar el corte Cimbra nuevamente y realizar otro corte
	· Cimbra nuevamente y realizar otro corte

	6. Se realizará la actividad de fresado sobre el área y espesor que sean indicados por el funcionario designado para la ejecución de la obra y/o los documentos del proyecto, 
	
	· Se debe fresar el espesor de diseño o espesor promedio de la carpeta asfáltica existente garantizado la no contaminación del material y/o afectación de la estructura del remanente. 
	· Control permanente de niveles de corte
	· Fresar nuevamente donde no se cumplan los espesores de diseño

	7. 6. Adecuación de superficie fresada y compactación.
	
	· Limpieza
· Retiro de material sobrante

· Uniformidad
	· Verificación de cotas
	· Barrido y limpieza de la superficie

	8. 7. Retiro y transporte del material extraído
	
	· El material cargado en la volqueta no debe exceder su capacidad
	· Asegurar las volquetas con lonas o cobertores
	· Amonestación a conductor por no cumplir en la instalación de lonas


3. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




4. CONTROL DE CAMBIOS

	REVISIÓN No.
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN

	001
	Adopción
	Octubre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	2
	Recodificación, ya que se incorpora gestión ambiental, gestión social y apoyo interinstitucional.


	Abril 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

	3
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

www.umv.gov.co
                                              IMVI-PC-021


                                                       Página 2 de 3 


[image: image1.jpg][image: image2.png]