INSTRUCTIVO PARA BACHEO

SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

Bogotá, D.C., septiembre 2025.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	ALCANCE	3

3.	RECURSOS	3

4.	ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO	4

5.	LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD	5

6.	REVISIÓN Y APROBACIÓN	6

7.	CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS	6

# INTRODUCCIÓN

Dentro de los objetivos misionales, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) atiende de manera eficiente la malla vial local e intermedia cuando se presenten situaciones que dificultan la movilidad en el Distrito Capital realizando el reemplazo en áreas afectadas y/o deterioradas como baches (huecos), buscando una alternativa rápida y eficaz que mejore las condiciones de movilidad segura.

# ALCANCE

Describir las actividades de reemplazo o reconformación de las capas granulares subyacentes a las carpetas deterioradas como bacheo, cuando aplique.

# RECURSOS

  - Material

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Subbase granular Base granular Fresado Estabilizado Mezcla Asfáltica Densa en Caliente Emulsión Asfáltica Agua | m3 m3 m3 m3 L L | Propio y/o Externo |

  - Equipo y maquinaria

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Cortadora de Pavimento Equipo de limpieza de la superficie Minicargador Equipo de extensión de mezcla Equipo de compactación Volquetas | UN | Propio y/o Externo |

  - Personal

| Ingenieros | Unidad Ejecutora | Operarios |
| --- | --- | --- |
| Residente de obra Social Ambiental SST | Inspector/a Oficial Ayudantes Auxiliares de tráfico | Designados de acuerdo con las condiciones del tipo de intervención |

# ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

| Actividad | Descripción | Registros |
| --- | --- | --- |
| - Verificación de segmentos priorizados. | - Realizar las correspondientes visitas de verificación de acuerdo con las priorizaciones asignadas pon la Subdirección de Planificación e Conservación (SPC). |  |
| - Actividades de Gestión ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo. | - Verificar la localización y desmonte de obstáculos que afectan el desarrollo de la obra. - Identificar y proteger las zonas verdes y estructuras que involucren la zona a intervenir. | INFRA-FM-021 Formato Gestión social adelantada INFRA-FM-035 Formato Inspección Ambiental GTHU-S-DI-003 Política de seguridad y salud en el trabajo UAERMV |
| - Señalización de la zona de intervención, si aplica. | - Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y Consolidado de Obras de Infraestructura (COI), aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). | PMT aprobado por SDM y COI de aprobación |
| - Demarcación de las áreas a intervenir. | - Demarcar con tiza clara figuras geométricas cuadradas y/o rectangulares, cuyas caras deben ser paralelas y perpendiculares al eje de la vía, formando ángulos de noventa grados (90°) en las esquinas. | INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe diario Consolidado de trabajo realizado |
| - Corte, demolición y excavación. | - Realizar corte del área a intervenir con una maquina cortadora de pavimento, evitando impactos negativos en las zonas adyacentes del área de reparación. - Retirar los residuos de demolición, en el vehículo asignado, para clasificarlos y darle un destino final a la escombrera autorizada o a la sede correspondiente, con bloques de máximo veinticinco centímetros (25 cm). |  |
| - Mejoramiento de la capa granular existente. | - Remover y demoler la profundidad necesaria para realizar la sustitución o mejoramiento del material, conservando el espesor de las capas granulares y asfálticas. - Las capas granulares no deben ser compactadas en espesores mayores a 20 cm. |  |
| - Aplicación de la emulsión asfáltica. | - La aplicación se deberá realizar de manera uniforme sobre la capa granular. - Las caras verticales deben quedar cubiertas con el riego de liga. - No permitir el tránsito sobre la superficie ligada (mediante la señalización correspondiente) mientras no haya sido absorbida la emulsión. | INFRA-IN-008 Instructivo para riego de liga e imprimación. |
| - Instalación de la mezcla asfáltica en caliente. | - Si la profundidad de excavación es mayor a 15 cm esta se rellenará con material de base granular, hasta un nivel que garantice el espesor de carpeta asfáltica. - Si la profundidad de excavación es menor o igual a 15 cm se rellenará en su totalidad con mezcla asfáltica en una sola capa (control de niveles). - La mezcla se descargará fuera de los sitios de bacheo, y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio de carretillas y/o minicargador. - Compactar con el vibro compactador de manera continua y uniforme, verificando la temperatura de compactación de la mezcla. | INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe diario Consolidado de trabajo realizado |
| - Apertura al tránsito. | - Una vez terminado el proceso de compactación podrá abrirse al tránsito de vehículos cuando la mezcla asfáltica alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. |  |

# LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

- Revisar que en el proceso de demarcación no queden fisuras o grietas interrumpidas por el corte.

- Verificar la temperatura de la mezcla en la extensión y compactación.

- Cuando se requiera, notificar si la mezcla asfáltica en caliente suministrada en el frente de obra presenta segregación térmica, con el fin de evitar problemas en la compactación y durabilidad.

- Tener en cuenta los tiempos de penetración de la emulsión asfáltica a emplear, que serán definidos y comunicados conforme a las disposiciones del proveedor.

- Compactar hasta obtener una superficie nivelada y continua sin resaltos o hundimientos.

- Por parte de los ingenieros encargados, verificar la extensión y conformación correcta del material en obra.

- No se debe permitir la construcción de las capas durante fuertes precipitaciones de lluvia, ni cuando la temperatura ambiente sea menor a 2°C.

- Se contempla el uso de capa granular mejorada con emulsión asfáltica como material de fresado estabilizado producido por la Entidad (FE – UMV).

# REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Elaborado y actualizado por: | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: | Aprobado: |
| --- | --- | --- |
| LAURA ALEJANDRA PINZÓN CLAVIJO JOAN MANUEL W. GAITAN FERRER Contratista / Proceso Intervención de la Infraestructura | JULIO CESAR PINZÓN REYES | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO |
| Acompañamiento Asesor OAP: |  |  |
| MARÍA NATALIA NORATO Contratista / Proceso Direccionamiento Estratégico | Subdirector de Intervención de la Infraestructura | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

# CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | APROBADO Representante De Alta Dirección SIG |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | Adopción: SOP – Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código: I-DTAV-VI-006 | 16 junio 2006 | OAP |
| 001 | Cambio en la actividad 1 | 8 septiembre 2009 | COMITÉ SIG (Acta de reunión 003 – 004 – 005- 006 Equipo de mejoramiento) |
| 002 | Ajustar el objetivo, el alcance, las normas las actividades y los registros. | Octubre de 2011 | MONICA RUBIO ARENAS |
| 003 | Ajustar a las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes | Diciembre de 2012 | LIDIA MARINA CERON PORTILLA |
| 004 | Actualización actividades y registros. Revisión normas aplicables. | Noviembre 2013 | JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA |
| 5 | Se realiza actualización de formatos de registro | Diciembre de 2017 | JUAN CARLOS CALDERON Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 6 | Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. | Junio 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 7 | Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas | Mayo 2020 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 1 | Se establecen los lineamientos para el autocontrol de la calidad desde la Subdirección de Intervención de la Infraestructura de acuerdo con las funciones en el nuevo rediseño institucional de la Entidad. Así mismo, de conformidad con el rediseño institucional y la nueva estructura organizacional Acuerdo 02 de 2023, lo que conllevó al cambio del proceso de Intervención de la Malla Vial (IMVI) por el proceso de Intervención de la Infraestructura (INFRA) y a la Gerencia de Intervención por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, la cual está compuesta por dos Gerencias, la Gerencia de Infraestructura Urbana y la Gerencia de Infraestructura Rural. | Septiembre 2025 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación |